- 潮州技师学院机器人系统集成竞赛设备采购项目

- 基本需求

# 一、需求简述

为深入落实国家高技能人才队伍建设战略，加快培育适应产业升级需求的专业人才，充分发挥职业技能竞赛“以赛促学、以赛 促训”的引领作用，挖掘具备创新实践能力的高技能人才，进一步提升学院核心竞争力，满足机器人专业实训教学和机器人系统集成的技能竞赛需求，我院需采购一批满足机器人专业实训教学和机器人系统集成的技能竞赛项目的实训设备。

# 二、采购设备清单及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能工业机器人综合实训台 | 1 | 套 | 多功能工业机器人综合实训台由下列模块组成： 1.机器人本体及示教器： （1）关节轴数量：≥6轴。 （2）可达半径：≥550mm。 （3）手腕部最大负载：≥4kg。 （4）本体质量：≤20kg。 （5）重复定位精度：≤0.01mm。 2.实训台： （1）实训台由桌面、实训台框架组成，桌面和桌体框架采用高强度铝合金型材制成。台架尺寸：≥1200*960*800mm。 （2）下设两层柜子，可用于放置单元模块。 3.夹具单元。 4.电气控制单元。 5.安全防护单元。 6.轨迹描画示教单元，支持TCP标定模块和轨迹规划模块组合。 7.零件码垛单元。 8.涂胶典型应用单元。 9.皮带传送单元。 10.码垛典型应用单元。 11.定位分度盘单元。 12.小汽车模型承载单元。 13.模拟焊接典型应用单元。 14.称重单元。 15.工件装配典型应用单元。 16.工件单元：工件数量≥50个，工件种类≥6种。 17.视觉检测单元。 18.打磨单元。 19.微动检测单元。 20.配套数字孪生教学资源库，可以满足多领域、多工艺、多品牌数字化课程教学的要求，并可以进行数字化仿真调试。 |
| 2 | 世赛机器人系统集成集训平台 | 1 | 套 | 1.平台应以工业机器人为主体，PLC为核心控制器，搭配工业智能相机视觉系统、彩色触摸屏单元、远程 IO、模块快速换手装置、工业机器人机械手套件、码垛与拆垛单元、曲面轨迹训练单元、平面描图轨迹训练单元、拼图训练单元、方形物料供给单元、传送带单元、传感器检测定位单元、立体仓库储存单元、料杯自动供给单元、料盖供给单元、压合单元、模拟数控加工单元、打磨机单元、实训物料套件、工具坐标标定套件、工业机器人支撑底板等组成。 2.工作单元应采用机电集成式设计，每个单元中所涉及的传感器和执行器（如电机、电磁阀等）的安装部件与接口单元应独立地汇集成一体，同一个工作单元中各个器件应通过标准接口再与控制器进行连接。 |

# 三、其他要求

1.要求由多个相对独立的模块组合而成，能够进行分组训练及系统构成练习。学生在充分掌握了基础部分知识的基础上，理解这些知识的相互关联，训练综合分析问题、解决问题的能力，满足更高层次训练要求。

2.本项目采购设备需满足相关专业实训教学和技能培训需求。

3.为满足实训项目的多样性要求，设备需为模块化结构设计，由多个相对独立的工作单元组合而成。每个工作单元独立集成控制面板和控制模块，具备升级空间。工作单元及组成模块要求不仅可以单独拼凑，也可以进行自由组合。

4.所投设备需达到中华人民共和国职业技能大赛机电一体化赛项的技术训练要求。