广州市艺术中学黄埔校区移动琴房购置项目初步需求

### 一、项目概况：

1.项目属性：货物类

2.凡标注“★”号的条款为实质性响应条款，必须逐条进行响应，投标人如有任何一条负偏离或不响应或不满足的，将导致投标无效。标注“▲”号的条款为重要技术参数条款，但不作为无效投标条款。

3.本项目所有采购标的所属行业为:工业

### 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸（此尺寸未包含专用空气调节系统的自身尺寸） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动琴房1 | 2000mm*1800mm*2150mm（±10mm），隔音房专用空气调节系统另须安装在背部 | 套 | 25 | 采购内容不包含琴乐器 |
| 2 | 移动琴房2 | 2000mm*1800mm*2300mm（±10mm），隔音房专用空气调节系统另须安装在顶部 | 套 | 15 | 采购内容不包含琴乐器 |

### 三、技术要求

1.电源电压：AC220V，DC12V适用。

2.材质：琴房整体采用加厚钣金、环保高密度吸音棉、环保木质消音板、环保聚酯纤维吸音板组成的四层隔音墙体材质，配置电子雾化隔音钢化玻璃。

3.防火消音实心板厚度：≥15mm。

4.环保吸音棉厚度：≥50mm。

5.吸音板材质为不少于5公斤的阻燃聚酯纤维。

6.配置脚轮和固定脚杯。

7.门配置隐藏式合页，隐形闭门器。

8.配置LED照明系统。

9.开关插座：五孔插座≥2个。配置感应总开关，人离开自动关闭照明、空调电源及雾化玻璃。

10.配置隔音房专用空气调节系统，调节系统安装位置详见“货物清单”。

11.配置通风系统，≥2个抽风机与出风口。

12.正面隔音玻璃和隔音玻璃门。

▲13.隔音效果：能够消减30或以上分贝。

▲14.电玻雾化功能：正面固定玻璃和门体玻璃，具备雾化功能，可以通过控制在清玻和雾化玻璃之间进行转换。

15.智能人脸识别终端：

（1）具备门禁功能：可使用采购人现有校园卡、人脸核验方式校验使用人员的校园身份。设备能够跟采购人现有学校一卡通对接：设备需与学校物联网服务平台进行对接，对接后实现设备统一管理、数据统一采集、运维服务统一管理。设备能够与学校的人脸认证平台对接：对接后实现设备统一人脸认证、人脸特征下发。设备能够接入现有终端权鉴平台：使用其作为校级门禁出入业务的统一管理、运维平台，能够实现多厂家门禁业务的统一管理，即在一个平台中管理所有管理员/操作员、所有门禁类终端设备、所有授权/授禁业务、所有过程记录。本次新增扩容项目无需另外部署软件，无需额外占用服务器资源，中标供应商确定后，可到学校进行数据无缝对接测试以及对原有在用设备进行兼容测试，以实现无缝对接。

（2）处理器：双核或以上，主频≥1.0GHz。

（3）存储器：≥512MB RAM，≥8GB ROM。

（4）内置正版操作系统。

（5）显示屏：≥5英寸彩屏，分辨率≥1280×720，支持触控。

▲（6）声光提示：在刷脸、扫码、刷卡、密码认证后，具有语音提示及界面文字提示功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

▲（7）灯带功能：灯带的不同颜色显示不同状态，环境较暗进行人脸识别时可以通过灯带进行补光。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（8）补光：支持补光。

▲（9）I/O接口（至少包含）：以太网≥1，继电器≥1，MicroUSB≥1，RS232≥1，韦根≥1，防拆≥1，门磁≥1，开门按钮≥1，报警输入≥2，报警输出≥1。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（10）通讯方式（至少支持）：以太网、WiFi、蓝牙。

（11）加密：≥1个ESAM卡。

▲（12）身份认证方式：支持二维码（正扫和反扫）、刷卡、手机NFC、刷脸、密码。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（13）卡片类型：支持触摸屏刷卡，可识读M1卡、CPU卡、手机NFC。

▲（14）二维码识别：支持QR Code、Code 128/39（可旋转、偏转/倾斜），支持离线码识别，二维码识别时间≤400ms。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（15）摄像头：≥200万像素双目摄像头（红外+可见光）。

▲（16）摄像头采集帧率：≥25f/s。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（17）活体识别：支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击。

（18）自动唤醒：支持人脸、人体移动侦测并唤醒设备及补光灯。

▲（19）补光灯自动开启：当环境照度小于0.01lux时自动开启补光灯。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（20）人脸识别距离：50-150cm可调。

▲（21）人脸识别通过率：正确率≥99.98%，误识率≤0.02%。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件）

（22）人脸特征库容量：设备离线状态下，可存储的人脸特征库容量≥20000人。

（23）人脸识别速度：≤400ms。

（24）外壳对外界机械碰撞的防护等级：设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求。

▲（25）盐雾防护：符合国家标准要求。

（26）在线升级：支持OTA在线升级软件和应用程序。

16.镜子（高*宽）：1个，1500*500（±10mm），厚度≤15mm，采用浮法玻璃镜面，铝合金边框，支持挂墙安装。

17.时钟：1个，直径30cm（±10mm），细榨边框，支持万年历显示、温湿度显示，支持挂墙安装。

18.电子显示屏：1个，≥18寸多功能彩显屏，窄边框，内置适配操作系统，处理器四核或以上，主频≥1.5GHz，显示内容可自由编辑。

19.监控对讲系统：

（1）摄像头：1个，不低于400万像素，最大分辨率≥2688×1520，内置双麦克风，内置1个扬声器，供电方式为DC12V（±30%），防护等级≥IP67。

（2）支持对讲功能：琴房内可以实现直接跟控制中心对讲通话的功能。