广州市艺术中学2025年黄埔校区校园文化建设服务采购项目初步需求

### 一、项目概况：

1.项目属性：服务类

2.根据采购人提供的需求清单，做整个项目的实施方案及设计方案，含方案效果图、实施制作图和相关的方案资料等整套的设计文件。

3.文化建设服务需求清单及技术要求（该清单应由供应商进行技术上的细化并提出具体设计方案，最终需经采购人确认后方可开展项目实施工作）：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 提供拟提供产品的具体参数及拟提供产品所能满足的重要指标及产品尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化石1 | 块 | 1 | 规格大小：1500mm*800mm*600mm |
| 2 | 文化石2 | 块 | 1 | 规格大小：长1100mm*宽700mm*高1500mm。 |
| 3 | 文化石3 | 块 | 1 | 规格大小：长1600mm*宽900mm*高1200mm。 |
| 4 | 文化石4 | 块 | 1 | 规格大小：长4000mm*宽1200mm*高800mm。 |
| 5 | 文化石5 | 块 | 1 | 规格大小：长2500mm*宽800mm*高2500mm。 |
| 6 | 文化石6 | 块 | 1 | 规格大小：长3500mm*宽1600mm*高2000mm。 |
| 7 | 文化石7 | 块 | 1 | 规格大小：长2300mm*宽900mm*高1500mm。 |
| 8 | 文化石6 | 块 | 1 | 规格大小：长2800*宽1200*高1800。 |
| 9 | 文化石8 | 块 | 1 | 规格大小：长10000mm*宽1100mm*高2500mm。 |
| 10 | 石狮子 | 对 | 1 | 规格大小：长1000mm*宽800mm*高1800mm。 |
| 11 | 石青蛙 | 个 | 9 | 规格大小：长600mm。 |
| 12 | 石鼓 | 个 | 2 | 直径800mm，高度500mm。 |
| 13 | 拴马柱 | 根 | 6 | 规格尺寸：长250*宽250*高度1200mm。 |
| 14 | 文化原木凳 | 张 | 108 | 规格尺寸：长2500-3000mm*宽400-450mm*高450-500mm。 |
| 15 | 户外遮阳伞 | 套 | 10 | 规格大小：3000mm*3000mm*2700mm。 |
| 16 | 户外方台 | 套 | 50 | 1.台尺寸：800mm*800mm*750mm；2.椅子尺寸：580mm*630mm*810mm。 |
| 17 | 户外圆台 | 套 | 50 | 1.台尺寸：直径800mm*高750mm；2.椅子尺寸：530mm*520mm*690mm。 |
| 18 | 石木凳 | 套 | 60 | 尺寸大小：长度1500mm*宽350mm*高400mm。 |
| 19 | 宣传栏 | 平方米 | 79.2 | 规格：长36000mm，高度2200mm，厚度120mm。 |
| 20 | 遮阳蓬 | 平方米 | 125 | 长50000mm*宽2500mm*高3100mm。 |
| 21 | 四角亭 | 个 | 2 | 亭子整体尺寸：6000mm*6000mm，宝顶高5900mm；2、四根柱子,直径：200mm，间距2500mm，全木结构，菠萝格木材制作,柱子底部青石墩支撑，檐檩直径160mm，檩条直径140mm。 |
| 22 | 六角亭 | 个 | 1 | 亭子整体尺寸：翘角最大6400mm，宝顶高6150mm；2、六根柱子，直径：220mm，间距1500mm，全木结构，菠萝格木材制作，柱子底部青石墩支撑，檐檩直径150mm，檩条直径140mm； |
| 23 | 木地板 | 平方米 | 40 | 80mm厚防腐木板（含龙骨）及配套设施。 |
| 24 | 八角亭 | 个 | 1 | 亭子整体尺寸：翘角最大94000mm，宝顶高度8600mm；2、八根柱子，直径：220mm，间距1640mm，全木结构，菠萝格木材制作，柱子底部青石墩支撑,檐檩直径180mm，檩条直径160mm； |
| 25 | 过滤系统1 | 套 | 1 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm； |
| 26 | 景观石1 | 项 | 1 | 1、1.5米高石峰一座；2、英石8吨，直径500-300mm。 |
| 27 | 过滤系统2 | 套 | 1 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 28 | 景观石2 | 项 | 1 | 1、1.5米高石峰一座；2、英石7吨，直径500-300mm。 |
| 29 | 过滤系统3 | 套 | 1 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 30 | 景观石3 | 项 | 1 | 1、1.5米高石峰一座；2、英石9吨，直径800-300mm。 |
| 31 | 过滤系统4 | 套 | 2 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 32 | 景观石4 | 项 | 1 | 1、英石3吨，直径500-300mm。 |
| 33 | 过滤系统5 | 套 | 2 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 34 | 景观石5 | 项 | 1 | 1、1.8米高石峰一座；2、英石25吨，直径800-300mm。 |
| 35 | 过滤系统6 | 套 | 2 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 36 | 景观石6 | 项 | 1 | 1、1.5米高石峰一座；2、英石15吨，直径800-300mm。 |
| 37 | 过滤系统7 | 套 | 1 | 主体1500mm*800mm*500mm。 |
| 38 | 景观石7 | 项 | 1 | 1、1.5米高石峰一座；2、英石10吨，直径800-300mm。 |
| 39 | 过滤系统8 | 套 | 2 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 40 | 景观石8 | 项 | 1 | 1、英石3吨，直径500-300mm。 |
| 41 | 过滤系统9 | 套 | 1 | 系统适配池体尺寸：2800-3500mm*1000-1500mm*600-800mm。 |
| 42 | 景观石9 | 项 | 1 | 1、高900mm*长3000mm泰山石2个；2、英石3吨，直径800mm-300mm。 |
| 43 | 垃圾亭 | 个 | 1 | 大小：长5000mm*宽3000mm*高2500mm。 |
| 44 | 柿子树 | 棵 | 3 | 1、高度2000mm-2500mm,树干直径70-100mm；2、带子。 |
| 45 | 竹子 | 棵 | 2000 | 1、罗汉竹；2、高度3000mm-3500mm。 |
| 46 | 夹竹桃 | 棵 | 1000 | 1、高度2000mm-3000mm。 |
| 47 | 铁树 | 棵 | 28 | 宽1600mm*高1700mm，树径250mm； |
| 48 | 杜鹃花 | 棵 | 42 | 1、高度700mm；2、紫花,含塘泥和营养土。 |
| 49 | 鸡蛋花 | 棵 | 2 | 高度2500mm-3500mm。 |
| 50 | 观赏鱼 | 条 | 1200 | 大小：350mm-450mm长。 |
| 51 | 石膏底座1 | 个 | 2 | 规格：长800mm*宽800mm*高600mm。 |
| 52 | 石膏底座2 | 个 | 7 | 规格：长600mm*宽600mm*高500mm。 |
| 53 | 石膏底座3 | 个 | 3 | 规格：长900mm*宽900mm*高300mm。 |

二、商务要求

1.报价说明：本项目采用总价包干制的形式开展。供应商的总报价视为已包含（但不限于）：全部前期投入及运作、方案设计费、设计图纸的制作费用、技术方案论证费用、所有材料的设计、制作、采购、送检以及运至交货地的包装、运输、装卸、安装、保险、质量、工期、税费、安全、现场监督管理、保修资料移交（归档）、通过验收及整理验收资料、质保期保障等一切费用以及为完成本项目服务而必要的其他配套服务、零件辅材、材料等。无论市场物价是否有上升因素波动，供应商都不得以任何理由变更中标价格。

2.包装、保险及发运、保管要求：

（1）材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（2）供应商负责将材料设备到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）各种材料、设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（4）材料、设备在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

（5）在安装验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。

3.质保期及售后服务要求

（1）质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期从项目验收合格之日起计算。质保期内供应商实行包修、包换、包退、包维护保养。

（2）对采购人的服务通知，供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

4.制作、安装及资料整理

（1）供应商的制作服务必须符合相关国家标准及行业标准要求，符合采购人认可的设计文件及技术要求。

（2）供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺提供优质的方案设计和制作服务。

（3）资料整理服务：供应商须对已完成的工作提供完工实景图片等资料的整理编辑，作为验收文件的一部分，以留作备案存档资料之用。

5.验收要求

（1）项目全部完成后，供应商向采购人提交验收申请，采购人对所有项目进行认真验收，对不符合规格、样式、材质、数量要求的，供应商必须无条件免费更换，并给予重新设计与制作，由此产生的一切费用由供应商承担，验收期限相应后延。

（2）供应商完成项目制作及安装后，采购人组成验收小组按合同约定进行验收，验收内容包括但不限于项目功能、性能及各项技术参数指标等。采购人签署验收报告视为验收合格。

（3）因制作产品质量问题发生争议时，由地级市或以上质检部门或具备资质的质量鉴定单位进行质量鉴定。制作产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；制作产品不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担，并且采购人有权追究供应商相关责任。

（4）项目确因不可抗力因素需要延期的，双方应通过友好协商尽快解决，供应商随时接受采购人对项目进度进行监督和检查。